VIVA - 3 302/502

Настенная акустическая система

VIVA-3 серия

2-х полосная акустическая система с кронштейном и со встроенным трансформатором 100В, белого, чёрного или бежевого цвета.

|  | VIVA-3 302 | VIVA-3 502 |
| --- | --- | --- |
| Мощность | 15 Вт | 25 Вт |
| Отводы трансформатора | 15 Вт-7,5 Вт-3 Вт-8 Ом | 25 Вт-15 Вт-5 Вт-8 Ом |
| Чувствительность (@ 1м/1Вт/1 кГц) | 90 дБ | 92 дБ |
| Звуковое давление | 103 дБ | 105 дБ |
| Частотные характеристики | 80-20 000 Гц | 55-22 000 Гц |
| Угол излучения | 90˚ | 90˚ |
| Размеры динамиков | 80 мм НЧ/ 13 мм ВЧ | 130 мм НЧ/ 13 мм ВЧ |
| Размеры (ВхШхГ) | 191 х 131 х 134 мм | 238 х 182 х 190 мм |
| Вес | 1,5 кг | 2,8 кг |
| Материал | Корпус – пластик, решётка – металл |  |
| Цвет | Чёрный, белый, бежевый |  |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАСТЕННОГО КОРПУСНОГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ

Порядок действий

- Используйте кронштейн в качестве шаблона для маркировки и сверления отверстий.

- Закрепите кронштейн при помощи болтов, шайб и гаек как показано на рисунке. Поставляемый набор для установки рассчитан на крепление кронштейна в двух точках, для любого другого типа установки используйте дополнительные элементы крепления.

- Ознакомьтесь с инструкциями по подключению усилителя. Снимите изоляцию по 12 мм с конца каждого из двух проводников кабеля. Подключите очищенным концом проводник кабеля, который идет от клеммы «+» усилителя к зажиму красного цвета громкоговорителя,  к зажиму черного цвета подключите проводник, который идет от клеммы усилителя с обозначением «-» или «GND» (земля).

- Отрегулируйте положение громкоговорителя так, чтобы добиться оптимального уровня дисперсии звука.