EVAC W 5

Настенный громкоговоритель

Настенный громкоговоритель, соответствующий европейскому стандарту EN 60849. Имеет керамический разъем подключения линии оповещения, плавкий предохранитель, металлическую сетку

Технические характеристики

|  | EVACW 5 |
| --- | --- |
| Мощность, Вт | 4 Вт |
| Отводы трансформатора, Вт | 4 / 2 /1 /0,5 / 0,25 |
| Чувствительность (@ 1м/1Вт/1 кГц), дБ | 90 |
| Звуковое давление, дБ | 95 |
| Частотные характеристики, Гц | 150–20 000 |
| Угол излучения | 120˚ (горизонталь), 120˚ (вертикаль) |
| Размеры динамиков, мм | 127 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 170 х 170 х 63 |
| Вес, кг | 1,6 кг |
| Материал | Корпус – металл |
| Цвет | Светло-серый |