## PD12-5 (V)

## Блок диммера

паспорт

Версия 1.04 RUS

|  | ### Основная информация |  |
| --- | --- | --- |

Прочитайте данную инструкцию перед вводом блока  PD12-5(V)  в эксплуатацию.

- Блок диммеров PD12-5 (V) предназначен для регулирования освещения в театрах, дискотеках, на концертных площадках и т.п.

- Не демонтируйте и не модернизируйте данное изделие.

- При выходе изделия из строя, немедленно отключите напряжение питания с блока.

- Не открывайте блок.

- Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Обратитесь к вашему поставщику.

- Блок  PD12-5 (V)  соответствует техническим условиям ТУ 3434-001-434800356758-06, сертифицирован системой  РОСТЕСТ, сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.В02801.

|  | ### Гарантия |  |
| --- | --- | --- |

- Гарантийный период-12 месяцев со дня продажи, гарантийный период исчисляется со дня продажи.

- Производитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, режима транспортировки.

- Для ремонта блока по гарантии необходимо представить подробный перечень неисправностей.

- Гарантия прекращается в случае самостоятельного ремонта блока.

- Транспортные расходы по гарантийному ремонту осуществляются за счет потребителя.

|  | ### Адрес изготовителя |  |
| --- | --- | --- |

Адрес: 610050, Россия, г.Киров, ул. Луганская, д.57-б

Тел/Факс: (8332) 340-344

www.imlight.ru

E-mail: pres_el@show.kirov.ru

Время работы офиса:

Понедельник - пятница с  9:00 до 17:00

Перерыв на обед          с 13:00 до 14:00

|  | ### Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основная информация | 3 |
|  |  | Гарантия | 3 |
|  |  | Адрес изготовителя | 3 |
|  |  | 1. Основные характеристики | 5 |
|  |  | 1.1 Технические характеристики | 5 |
|  |  | 1.2 Установка | 5 |
|  |  | 1.2.1 - Комплектация | 5 |
|  |  | 1.2.2 - Перед установкой | 5 |
|  |  | 1.3 - Подключение блока PD12-5 (V) | 6 |
|  |  | 1.3.1 - Передняя панель | 6 |
|  |  | 1.3.2 - Схема подключения блока | 6 |
|  |  | 1.3.3 - Подключение сигнала DMX-512 | 7 |
|  |  | 1.3.4 - Пример соединения DMX линии | 7 |
|  |  | 1.3.5 - Конструкция конца линии DMX | 7 |
|  |  | 1.3.6 - Первое включение блока | 7 |
|  |  | 1.3.7 - Использование микропроцессора | 8 |
|  |  | 2. Описание изображений в меню | 8 |
|  |  | 2.1 - Основное Меню MAIN MENU | 8 |
|  |  | 2.2 - Режим присвоения названия блоку STATUS DEVICE | 9 |
|  |  | 2.3 - Режим выбора протокола PROTOCOL | 9 |
|  |  | 2.4 - Режим DMX ADDRESS | 10 |
|  |  | 2.5 - Режим DMX fault | 10 |
|  |  | 2.6 - Режим EDIT CURVE | 11 |
|  |  | 2.7 - Режим EDIT PREHEAT | 11 |
|  |  | 2.8 - Режим EDIT LIMIT | 12 |
|  |  | 2.9 - Режим SOFT START | 12 |
|  |  | 2.10 - Режим DISPLAY | 12 |
|  |  | 2.11 - Режим SET BY DEFAULT | 13 |
|  |  | 2.12 - Режим CHANNEL TEST | 13 |
|  |  | 2.13 - Отображение параметров работы блока | 14 |
|  |  | 3. Защита цепей | 14 |

|  | ### 1. Основные характеристики |  |
| --- | --- | --- |

- Напряжение  питания:  380В±10%, 3 ФАЗЫ + НЕЙТРАЛЬ. Частота питающей сети 50 Гц. Питание электронной части блока осуществляется от одной фазой и НЕЙТРАЛИ.

- Максимальное потребление:  100А на каждую фазу.

- Входной сигнал управления:  DMX-512 (оптоизолирован).

- Система охлаждения:  принудительное охлаждение блока посредством 2-х вентиляторов (плавная регулировка скорости вентиляторов; работают на вытяжку).

- Защита:  выходные силовые цепи защищены электромагнитными выключателями на ток 25А. Цепь питания электроники защищена предохранителем на ток 2,0А (расположен в клеммном отсеке, справа от разъемов DMX). Контроль температуры радиаторов блока осуществляется микропроцессором. При температуре радиаторов выше 80ºС выходные сигналы блокируются.

- Микропроцессор:  управление настройками блока осуществляется с передней панели с помощью клавиатуры и дисплея, посредством системы меню.

- Режимы работы блока: индивидуальное управление каждым каналом с пульта оператора, режим «тест», реакция на пропадание сигнала DMX, режим - «плавный» старт.

1.1  Технические  характеристики

Напряжение питания

Частота сети

Количество каналов

Минимальная нагрузка, ВА

Максимальный выходной ток, А

Тип нагрузки

Помехоподавляющий фильтр

Силовой элемент

Сигналы управления

Подключение напряжения питания

Подключение нагрузки

Габаритные размеры, мм

Способ крепления

Вес, не более кГ

Габариты упаковки, мм

Масса с упаковкой, кг

380В±10% (три фазы + нейтраль)

50 Гц

12

150

25

активная или индуктивная

индуктивно-емкостной, 160мкс

2 тиристора на ток 55А каждый

DMX-512 (оптоизолирован)

Клеммы 125 А, 600 В, 35 кв.мм

Клеммы   80 А, 600 В, 10 кв.мм

(Ш х Г х В): 780h х 543(600) х 143

на стену

38,5

(Ш х Г х В): 900 х 660 х 215

41,5

1.2  Установка

1.2.1	Комплектация

- Блок диммеров PD12-5 (V)

- 4 крепежных уголка и комплект винтов к ним

- Паспорт на блок

1.2.2	Перед  установкой

Прочитайте данный раздел перед началом установки.

- Данный прибор не предназначен для использования в домашних условиях.

- Не подавайте напряжение питания до ввода блока в работу.

- Все подключения блока должны производиться квалифицированным персоналом.

- Не устанавливайте блок вблизи источника тепла.

- Устанавливайте блок в хорошо вентилируемом месте.  Не блокируйте поток воздуха к лицевой и верхней панелям блока.

- Нельзя использовать блок в следующих местах:

- в местах с повышенной влажностью,

- в местах,  подверженных вибрациям и ударам,

- в местах с температурой выше 45ºС или ниже 2ºС,

- предохраняйте блок от пересыхания и повышенной влажности (рекомендуемое  значение влажности от 35% до 80%).

Внимание! Блок должен быть обязательно заземлен!

1.3  Подключение  блока  PD12-5 (V)

1.3.1  Передняя панель.

1.3.2  Схема подключения блока.

|  | - L1, L2, L3 – фазы питающего напряжения, - NE – нейтраль, - – заземление, - OUT1-OUT12 – выходные каналы блока, - напряжение на блок должно подаваться с термомагнитного выключателя, - подключение напряжения питания и нагрузки –клеммы, - доступ к клеммам осуществляется путем откручивания крышки на передней панели снизу блока. Там же находятся 3-контактные разъемы типа XLR для подключения сигнала DMX-512, - кнопки управления и ЖКИ индикатор расположены по центру лицевой панели блока. - предохранитель 2А/250В, slow, размер 5х20мм. |
| --- | --- |

1.3.3	Подключение сигнала  DMX-512

В блоке PD12-5 (V) используются стандартные 3-контактные разъемы типа XLR.

Соединительный кабель должен соответствовать спецификации на протокол EIA RS - 485 и иметь следующие характеристики:

- 2 проводника + экранирующая оплетка

- сопротивление 120 Ом

- низкую емкость

- обеспечивать мах скорость передачи 250Кбод.

Подключение кабеля:

См. рисунок.  Позаботьтесь о том, чтобы экран был подключен к контакту 1.

Внимание! Экран кабеля НЕ ДОЛЖЕН соединяться с «земляным» проводом системы, т.к. это может повлечь за собой сбои в работе блока!

1.3.4	Пример соединения  DMX  линии

С целью приема достоверных данных придерживайтесь параметров линии связи:

| Максимальная длина линии связи | 250м |
| --- | --- |
| Максимальное кол-во устройств | 32 |
| Прокладка кабеля | Не прокладывать кабель рядом с силовыми линиями |
| Устройство терминатора | Резистор 120 Ом между выводами 2 и 3 последнего разъёма |

1.3.5	Конструкция конца линии DMX

На конце линии DMX должен быть установлен терминатор, который представляет собой резистор сопротивлением 120 Ом мощностью 0,25 Вт, запаянный между  выводами 2 и 3 стандартного 3-контактного разъема типа XLR.

1.3.6  Первое включение блока

Как только Вы включили блок, на дисплее появятся следующее сообщения:

IM    Electronics

PD12-5     ver  1.04

IM    PD12-5       v 1.04

DMX : No   A : 001

1.3.7	Использование микропроцессора

1.  Пролистывание меню кнопками  ВВЕРХ / ВНИЗ    .

2.  Нажмите ВПРАВО  для входа в меню  .

3.  Изменение параметров в меню кнопками  ВВЕРХ / ВНИЗ   .

4.  Подтверждение изменения параметра – кнопкой ОК   .

5.  Для выхода из меню нажмите  ВЛЕВО  .

|  | ### 2. Описание изображений в меню |  |
| --- | --- | --- |

2.1  Основное Меню  MAIN  MENU

В этом меню перебираются все режимы настроек блока:

- Режим присвоения названия блоку Status Device

- Выбор типа протокола  Protocol

- Адрес  DMX Address

- Реакция блока на пропадание сигнала DMX  DMX fault

- Выбор закона регулирования   EDIT  CURVE

- Установка начального накала  EDIT  PREHEAT

- Установка ограничения выходного сигнала по максимуму  EDIT  LIMIT

- Выбор режима  «мягкий старт»  SOFT  START

- Выбор режима подсветки дисплея DISPLAY

- Обнуление всех настроек  блока Set by default

- Режим «тест»  Channel Test

Для выбора режима работы блока произведите следующую процедуру:

1.  Выбрать режим  MAIN  MENU, находясь в меню отображения параметров нажать кнопку ВПРАВО

*     MAIN   MENU     *

Status  Device

2.  Нажимая кнопки ВВЕРХ    или ВНИЗ  , в нижней строке дисплея последовательно перебираем все режимы настроек блока (смотри п.2.1)

3.  Нажать кнопку ВПРАВО    для входа в нужный режим. Нажать кнопку ВЛЕВО    для выхода в меню отображения параметров.

IM   PD12-5     v 1.04

DMX : No   А : 001

2.2  Режим присвоения названия блоку STATUS  DEVICE

1.  Выйти в режим Главного Меню  MAIN  MENU. На экран выводится следующее сообщение

*       MAIN  MENU      *

Status  Device

В данном режиме блоку диммеров может быть присвоено «имя», содержащее в своем  названии не более 16 символов, например SOFIT 1, RAMPA и т.п. Пользователь может выбрать заглавные буквы латинского алфавита, цифры от 0 до 9, знак пробел.

2.  Нажать  кнопку   ВПРАВО   для входа в меню, курсор переходит на нижнюю строку дисплея в крайнее левое знакоместо, на экран выводится следующее сообщение

*   STATUS  DEVICE   *

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Нажимая кнопки ВВЕРХ    или ВНИЗ , перебираем все возможные буквы и цифры (см. п.2.2.1) на каждом из 16 знакомест в нижней строке дисплея

*   STATUS  DEVICE   *

A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Нажать кнопку OK, для записи выбранного символа, курсор автоматически переходит вправо на следующее знакоместо.

- Нажимая и удерживая кнопку ВВЕРХ  , переходим в конец алфавита на букву Z.

- Нажимая и удерживая кнопку ВНИЗ , переходим на символ «пробел».

- Нажимая кнопки ВПРАВО   или ВЛЕВО , можно переходит с одного знакоместа на другое.

- Для выхода из режима STATUS  DEVICE нужно при помощи кнопки ВЛЕВО  переместить курсор в крайнее левое знакоместо и еще раз нажать эту кнопку.

2.3  Режим выбора протокола PROTOCOL

- Выйти в режим Главного Меню  MAIN MENU. На экран выводится следующее сообщение.

*       MAIN  MENU      *

Protocol

2.  Нажать кнопку ВПРАВО   для входа в меню

*  PROTOCOL  MENU  *

DMX Patch OFF       #

3.  Нажимая кнопки ВВЕРХ    или ВНИЗ  , перебираем все режимы.

*  PROTOCOL  MENU  *

DMX Patch ON

4.  Нажать кнопку OK, для подтверждения данного режима, справа от режима загорится символ  #.

5.  Для выхода из меню нажать кнопку ВЛЕВО  .

6.  При выборе режима DMX Patch ON, в меню отображения параметров в нижней строке справа появится символ P, сигнализирующий о том, что режим работы блока Patch On.

IM   PD12-5    v 1.04

DMX : No  А : 001 P

Режимы работы по выбору входного сигнала следующие:

- Patch  OFF  - задание начального DMX – адреса блока

- Patch  ON  - электронная коммутация каналов (каждому каналу назначается свой DMX-адрес)

2.4  Режим  DMX Address

1.  Находясь в главном меню MAIN MENU, кнопками  ВВЕРХ  или ВНИЗ   выбрать режим

*      MAIN  MENU     *

DMX   Address

2.  Нажать  кнопку ВПРАВО   для входа в режим. Если выбран режим протокола PATCH OFF (см. п.2.2), то отобразится следующий экран

*    DMX   ADDRESS     *

First      DMX :  001

Кнопками  ВВЕРХ   или ВНИЗ   выставить начальный адрес DMX сигнала в диапазоне от 1 до 512.

3.  Нажать кнопку ОК для подтверждения выбранного адреса. При этом на экран выводится следующее меню

*      MAIN  MENU     *

DMX   Address

4.  Нажать кнопку ВПРАВО   для входа в режим. Если выбран режим протокола PATCH  ON (см. п.2.2), то отобразится следующий экран (курсор мигает в поле Ch (канал))

*    DMX   ADDRESS     *

Ch : 01      DMX :  001

5.  Кнопками ВВЕРХ   или ВНИЗ  выбрать номер канала от 1 до 12, нажать кнопку ОК, курсор переместить в поле DMX адреса.

6.  Кнопками ВВЕРХ   или ВНИЗ  выбрать адрес DMX в диапазоне 1-512, нажать кнопку ОК, курсор переместить в поле Ch.

7.  П.6 и п.7 повторить для всех каналов блока.

8.  Нажать кнопку ВЛЕВО   для выхода из режима в главное меню MAIN  MENU.

!  Заводские настройки в режиме PATCH ON следующие: 1 каналу соответствует 1 адрес, 2-му каналу – 2- ой и  т.д.

2.5   Режим  DMX fault

1.  Находясь в главном меню MAIN  MENU, кнопками  ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать режим (в данном режиме выбирается реакция работы блока на пропадание сигнала DMX)

*      MAIN   MENU      *

DMX   fault

2.  Нажать кнопку ВПРАВО  для входа в режим

*      DMX  FAULT       *

Level   SAVE        #

*      DMX  FAULT       *

Level   RESET      #

3.  Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать один из двух режимов при пропадании сигнала DMX. Режим  Level SAVE – сохранение в памяти блока последнего значения сигнала DMX. Режим Level RESET –  выключение всех каналов блока при пропадании сигнала DMX .

4.  Нажать кнопку ОК для подтверждения выбранного режима. В конце нижней строки экрана справа появится символ #.

5.  Если выбран режим Level RESET, то в меню отображение параметров в нижней строке справа появится символ F.

IM    PD12-5    v 1.04

DMX : No  А : 001 PF

2.6   Режим  EDIT  CURVE

1.  Находясь в главном меню MAIN  MENU, кнопками  ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать режим (выбор закона регулирования для каждого канала блока)

*      MAIN   MENU      *

Edit   Curve

2.  Нажать кнопку ВПРАВО для входа в режим (курсор мигает на позиции Ch (канал)).

*       EDIT  MENU       *

Ch : 01    Curve : LL

3.  Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать номер канала. Нажать кнопку ОК, курсор переместить в поле Curve. Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать один из 4-х законов регулирования для выбранного канала. Нажать кнопку ОК.

4.  В блоке реализованы четыре закона регулирования

- Кривая  LL – линейный закон по входному коду

- Кривая  LS – линейный закон по яркости

- Кривая  LQ – логарифмический закон

- Кривая  SR – релейная характеристика (включить-выключить).

5.  Проделать процедуру п.3 для всех каналов.

6.  Нажать кнопку ВЛЕВО  для выхода в главное меню  MAIN  MENU.

2.7   Режим  EDIT  PREHEAT

1.  Находясь в главном меню MAIN  MENU, кнопками  ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать режим (выбор   начального накала нитей ламп для каждого канала блока).

*      MAIN   MENU     *

Edit   Preheat

2.  Нажать кнопку ВПРАВО  для входа в режим (курсор мигает на позиции Ch (канал)).

*       EDIT  MENU       *

Ch : 01    Preheat : 00

3.  Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать номер канала. Нажать кнопку ОК, курсор переместить в поле  Preheat. Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать значение накала в диапазоне (0 – 20)%. Нажать  кнопку ОК.

4.  Повторить процедуру п.3 для всех каналов блока.

5.  Нажать кнопку ВЛЕВО  для выхода в главное меню  MAIN  MENU.

2.8   Режим  EDIT  LIMIT

1.  Находясь в главном меню MAIN  MENU, кнопками  ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать режим (выбор   ограничения максимальной яркости для каждого канала блока).

*      MAIN   MENU     *

Edit   Limit

2.  Нажать кнопку ВПРАВО    для входа в режим (курсор мигает на позиции Ch (канал)).

*       EDIT  MENU       *

Ch : 01      Limit : FF

3.  Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать номер канала. Нажать кнопку ОК, курсор переместить в поле  Limit. Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать значение параметра в диапазоне (100 – 20)%. Нажать  кнопку ОК.

4.  Повторить процедуру п.3 для всех каналов блока.

5.  Нажать кнопку ВЛЕВО  для выхода в главное меню  MAIN  MENU.

2.9  Режим  SOFT  START

1.  Находясь в главном меню MAIN  MENU, кнопками  ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать режим (выбор   режима «плавный старт»).

*      MAIN   MENU     *

Soft   start

2.  Нажать кнопку ВПРАВО  для входа в режим

*       SOFT  START      *

Status :  OFF            #

3.  Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать один из двух режимов Status OFF (режим «плавный старт» выключен) или Status ON (режим  «плавный старт» включен). Нажать кнопку ОК. При активизации данного режима выходные сигнала блока будут нарастать плавно в течение, примерно 0,2сек.

4.  Нажать кнопку ВЛЕВО  для выхода в главное меню  MAIN  MENU.

Внимание!  Все настройки прибора  PD12-5 (V)  сохраняются в энергонезависимой памяти и будут доступны после выключения питания.

2.10  Режим  DISPLAY

1.  Находясь в главном меню MAIN  MENU, кнопками  ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать режим (выбор   режима подсветки дисплея).

*      MAIN   MENU     *

Display

- Нажать кнопку ВПРАВО для входа в режим

*    DISPLAY  MENU     *

LED :  Always  on     #

*    DISPLAY  MENU    *

LED :  Auto   off       #

- Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать один из двух режимов Always On - подсветка индикатора горит всегда или Auto OFF – подсветка индикатора автоматически выключается через 40сек после последнего нажатия на любую из кнопок управления блоком. При последующем нажатии на любую кнопку блока управления подсветка индикатора включается. Нажать кнопку ОК после выбора режима, в нижней строке справа появится символ  #.

- Нажать кнопку ВЛЕВО  для выхода в главное меню  MAIN  MENU.

2.11  Режим  SET  BY  DEFAULT

1.  Находясь в главном меню MAIN  MENU, кнопками  ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать режим (возврат настроек блока к заводским параметрам).

*      MAIN   MENU     *

Set  by  default

- Нажать кнопку ВПРАВО  для входа в режим

Set  by  default  !

Are  you sure ?

- Нажать одновременно кнопки ВЛЕВО  и ВПРАВО  для подтверждения данной процедуры. Система произведет возврат настроек блока к заводским параметрам и выйдет в меню отображения параметров.

IM   PD12-5   v 1.04

DMX : No  А : 001

2.12  Режим  CHANNEL  TEST

1.  Находясь в главном меню MAIN  MENU, кнопками  ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать режим (тест блока).

*      MAIN   MENU     *

Channel    Test

- Нажать кнопку ВПРАВО  для входа в режим (курсор мигает на позиции Ch (канал)).

*      TEST  MENU       *

Ch : 01      Level : 00

- Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать номер канала от 1 до 12. Нажать кнопку ОК, курсор переместить в поле  Level. Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать значение уровня выходного сигнала блока в диапазоне  (0 – 100)%. Нажать кнопку ОК, курсор переместиться в поле Ch.

- Повторить процедуру п.3 для тестирования всех каналов блока.

- Нажать кнопку ВЛЕВО  для выхода в главное меню  MAIN  MENU.

2.13  Отображения параметров работы блока.

1.  Находясь в главном меню MAIN  MENU, нажать кнопку ВЛЕВО , отобразится экран.

IM    PD12-5    v 1.04

DMX : ОК   А : 001

В верхней строке отображаются тип блока и версия программного обеспечения блока.

В нижней строке экрана отображаются следующие сообщения

- наличие сигнала DMX  DMX: OK

- отсутствие сигнала DMX DMX: NO, при этом мигает подсветка индикатора (для привлечения внимания обслуживающего персонала)

- ошибка при приеме сигнала DMX: ER, при этом мигает подсветка индикатора

- начальный адрес блока при работе в режиме PATCH OFF

- адрес первого канала блока при работе в режиме PATCH ON

- Нажать кнопку  ВВЕРХ  или ВНИЗ для отображения следующего экрана

Tº C  :  24  23   24  24

Pwr :   220   220   220

В верхней строке отображается значение температуры радиаторов блока в градусах, в нижней – значение напряжения фаз питающей сети в вольтах.

- Нажать кнопку  ВВЕРХ  или ВНИЗ для отображения следующего экрана

L : _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

DMX: Ok   A: 001

В верхней строке индикатора отображаются значения выходных сигналов блока в виде вертикальных шкал по 1 - 12 каналам, в нижней – отсутствие или наличие сигнала DMX и  начальный адрес блока.

4.  Нажать кнопку  ВВЕРХ  или ВНИЗ для отображения следующего экрана

STATUS  DEVICE

RAMPA

В верхней строке индикатора отображается режим названия блока STATUS DEVICE, в нижней строке – название блока, которое ему присвоено.

|  | ### 3. Защита цепей |  |
| --- | --- | --- |

3.1	Температурная защита: максимальная температура одного из радиаторов внутри корпуса может достигать значения 80ºС. При достижении этой температуры, выходы блока переходят в состояние «выключено», на дисплей выводится сообщение. При этом начинает мигает подсветка индикатора.

TºC :  Hi   23   24   26

Pwr :   220   220   220

Блок восстанавливает свою работу после охлаждения до температуры примерно 55ºС.

  - Защита от пропадания напряжения одной или двух фаз:  при пропадании напряжения фазы L2 или L3 питающей сети на дисплей выводится сообщение.

При этом начинает мигать подсветка индикатора.

TºC :  23  24   23    23

Pwr :  220  Bad   Bad

После устранения неисправности блок переходит в обычный режим работы.

  - Защита цепей нагрузки:  защита выходных цепей блока осуществляется электромагнитными выключателями на ток 25А.

Информация, содержащаяся в данной публикации, была тщательно подготовлена и проверена.  Все права защищены, данный документ нельзя копировать, фотокопировать или воспроизводить, частично или полностью без предварительного письменного согласия от производителя. Производитель оставляет за собой право на внесение любых эстетических, функциональных или дизайнерских изменений в любой из своих продуктов без предварительного уведомления.

610050, Россия, г.Киров, ул. Луганская д.57-б

Тел/Факс (8332) 340-344, pres_el@show.kirov.ru,  www.imlight.ru