|  | ### Основная информация |  |
| --- | --- | --- |

Прочитайте данную инструкцию перед вводом блока  PDS24-3  в эксплуатацию.

- Блок контакторов PDS24-3 предназначен для дистанционного включения освещения в театрах, дискотеках, подачи напряжения на световые приборы и т.п.

- Не демонтируйте и не модернизируйте данное изделие.

- При выходе изделия из строя, немедленно отключите напряжение питания с блока.

- Не открывайте блок.

- Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Обратитесь к вашему поставщику.

- Блок  PDS24-3  сертифицирован системой  РОСТТЕСТ.

|  | ### Гарантия |  |
| --- | --- | --- |

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи.

- Для ремонта блока по гарантии необходимо представить подробный перечень неисправностей.

- Гарантия прекращается в случае самостоятельного ремонта блока.

- Транспортные расходы по гарантийному ремонту осуществляются за счет потребителя.

|  | ### Адрес изготовителя |  |
| --- | --- | --- |

Россия, 610050, г.Киров, ул. Луганская д.57-б

Офис работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00 и с 14.30 до 18.00.

Тel : ( 8332 ) 52-32-60, 52-32-66

Fax : (8332) 52-32-60

http : www.imlight.ru

E-mail : pres_el@show.kirov.ru

|  | ### Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основная информация | 1 |
|  |  | Гарантия | 1 |
|  |  | Адрес изготовителя | 1 |
|  |  | 1. Основные характеристики | 3 |
|  |  | 1.1 Технические характеристики | 3 |
|  |  | 1.2 Установка | 3 |
|  |  | 1.2.1 - Комплектация | 3 |
|  |  | 1.2.2 - Перед установкой | 3 |
|  |  | 1.3 - Подключение блока PDS24-3 | 4 |
|  |  | 1.3.1 - Передняя панель | 4 |
|  |  | 1.3.2 - Схема подключения блока | 4 |
|  |  | 1.3.3 - Подключение сигнала DMX-512 | 4 |
|  |  | 1.3.4 - Пример соединения DMX линии | 5 |
|  |  | 1.3.5 - Конструкция конца линии DMX | 5 |
|  |  | 1.3.6 - Подключение сигнала 0 – 10В | 5 |
|  |  | 1.3.7 - Первое включение блока | 5 |
|  |  | 1.3.8 - Использование микропроцессора | 5 |
|  |  | 2. Описание изображений в меню | 6 |
|  |  | 2.1 - Главное Меню (MAIN MENU) | 6 |
|  |  | 2.2 - Меню АДРЕСА (ADDRESS MENU) | 6 |
|  |  | 2.2.1 - Режим PATCH OFF | 6 |
|  |  | 2.2.2 - Режим PATCH ON | 7 |
|  |  | 2.3 – Меню ПРОТОКОЛ (PROTOCOL MENU) | 7 |
|  |  | 2.4 - Меню ТЕСТ (TEST MENU) | 8 |
|  |  | 2.5 - Меню SOFT RESET | 8 |
|  |  | 2.6 - Меню отображения режимов работы | 9 |
|  |  | 2.6.1 – Отображение режимов работы и параметров блока | 9 |
|  |  | 3. Защита цепей | 9 |
|  |  | 3.1 – Защита цепей нагрузки | 9 |
|  |  | 3.2 – Защита цепей управления | 9 |

|  | ### 1. Основные характеристики |  |
| --- | --- | --- |

- Напряжение  питания:  три фазы 380VA, 3 ФАЗЫ + НЕЙТРАЛЬ  или одна фаза 220VA. Частота питающей сети 50 Гц. Питание электронной части  осуществляется  от одной фазы L1 + НЕЙТРАЛЬ.

- Максимальный ток :  120А на каждую фазу.

- Входной сигнал управления:  DMX-512 (оптоизолирован), 0 – +10В.

- Система охлаждения:  естественная вентиляция блока.

- Защита:  выходные силовые цепи защищены электромагнитными выключателями на ток 16А. Цепи питания электроники защищены предохранителем на ток 0,25А (расположен на плате управления рядом с питающим трансформатором).

- Микропроцессор:  управление настройками блока осуществляется с передней панели с помощью клавиатуры и дисплея посредством системы меню.

- Режимы работы блока: индивидуальное управление каждым каналом с пульта оператора, режим «тест».

1.1  Технические  характеристики

Напряжение питания

Частота сети

Количество каналов

Максимальный выходной ток

Силовой элемент

Сигналы управления

Подключение напряжения питания

Подключение нагрузки

Габаритные размеры, мм

Вес, не более

220VA (одна фаза) – 380VA (три фазы)

50 Гц

24

16А

контактор

DMX-512, 0 – +10В

клеммы на ток 125А

клеммы на ток 25А

(Д х В х Ш) : 780 х 530 х 128

27кГ  (28кг с упаковкой).

1.2  Установка

1.2.1	Комплектация

- Блок контакторов PDS24-3

- Инструкция по эксплуатации

- Разъем типа  DB-25F и корпус к нему

1.2.2	Перед  установкой

Прочитайте данный раздел перед началом установки.

- Данный прибор не предназначен для использования в домашних условиях.

- Не подавайте напряжение питания до ввода блока в работу.

- Все подключения блока должны производиться квалифицированным персоналом.

- Не устанавливайте блок вблизи источника тепла.

- Устанавливайте блок в хорошо вентилируемом месте.

- Нельзя использовать блок в следующих местах:

- В местах с повышенной влажностью

- В местах,  подверженных вибрациям и ударам

- В местах с температурой выше 45 С или ниже 2 С

- Предохраняйте блок от пересыхания и повышенной влажности (рекомендуемое значение влажности от 35% до 80%).

Внимание! Блок должен быть обязательно заземлен!

1.3  Подключение  блока  PDS24-3

    - Передняя панель

    - Схема подключения блока.

- L1, L2, L3 – фазы питающего напряжения

- NE - нейтраль

- PE – заземление

- Напряжение на блок должно подаваться с термомагнитного выключателя

- Подключение напряжения питания и нагрузки осуществляется с помощью клемм, расположенных в нижней части блока. Там же находятся разъемы типа  XLR-3pin для подключения сигнала DMX-512, разъем для подключения аналогового сигнала.

1.3.3	Подключение сигнала  DMX-512

В блоке PDS12-3 используются стандартные XLR 3х-контактные разъемы.

Соединительный кабель должен соответствовать спецификации на протокол EIA RS - 485 и иметь следующие характеристики:

- 2 проводника + экранирующая оплетка

- сопротивление 120 Ом

- низкую емкость

- обеспечивать мах скорость передачи 250Кбод.

Подключение кабеля:

См. рисунок.  Позаботьтесь о том, чтобы экран был подключен к контакту 1.

Внимание! Экран кабеля НЕ ДОЛЖЕН соединяться с «земляным» проводом системы, т.к. это может повлечь за собой сбои в работе блока!

1.3.4	Пример соединения  DMX  линии

С целью приема достоверных данных придерживайтесь параметров линии связи:

| Максимальная длина линии связи | 250м |
| --- | --- |
| Максимальное кол-во устройств | 32 |
| Прокладка кабеля | Не прокладывать кабель рядом с силовыми линиями |
| Устройство терминатора | Резистор 120 Ом между выводами 2 и 3 последнего разъёма |

1.3.5	Конструкция конца линии DMX

На конце линии DMX должен устанавливаться терминатор, который представляет собой резистор сопротивлением 120 Ом мощностью 0,25 Вт, запаянный между  выводами 2 и 3 стандартного 3 (5) -полюсного XLR разъема.

1.3.6	Подключение сигнала  0 – 10В

Для подключения сигнала 0 – 10В используется стандартный разъем (входит в комплект поставки) типа  DB-15F.

- Контакты    1-12 разъема  -  входы 1-12 канала соответственно

- Контакты  13-15 разъема  -  общий провод.

1.3.7  Первое включение блока

Как только Вы включили блок, на дисплее появятся следующие сообщения:

IM    Electronics

PDS24-3          ver  1.0

IM   Electronics

DMX : ??      AD : 001

Нажмите  кнопку ENTER  для входа в главное меню  MAIN  MENU .

1.3.8	Использование микропроцессора

1.  Пролистывание меню кнопками  + / -

2.  Нажмите кнопку ENTER  для входа в меню.

3.  Изменение параметров в меню кнопками  + / -

- Для выхода из меню нажмите кнопку EXIT.

|  | ### 2. Описание изображений в меню |  |
| --- | --- | --- |

2.1  Главное Меню ( MAIN  MENU )

В этом меню задается режим работы блока:

- Протокол                        PROTOCOL

- Адрес                              ADDRESS

- Тест                                TEST

- Перезапуск программного обеспечения    SOFT RESET

Для выбора режима работы блока произведите следующую процедуру:

1.  Находясь в главном меню  MAIN  MENU , кнопками + / - выбрать в нижней строке индикатора нужный режим работы. При этом меню будут выглядеть последовательно следующим образом

*     MAIN   MENU     *

Protocol

*     MAIN   MENU     *

Address

*      MAIN   MENU     *

Test

*      MAIN   MENU     *

Soft   reset

2.	Нажать кнопку ENTER  для входа в меню.

3.	Нажать кнопку EXIT для выхода из меню.

2.2	Меню  Адреса  (ADDRESS  MENU)

В данном меню задается режим адресации блока:

- Patch off      (задание начального DMX – адреса блока)

- Patch on      (режим электронной коммутации)

2.2.1	Режим  PATCH  OFF

- Кнопками  + / -  выбрать режим  Patch  Off  (задание начального DMX – адреса блока).

*    ADDRESS  MENU   *

Patch  Off       #

*       PATCH    OFF      *

First      DMX :   1

Нажать кнопку ENTER  для входа в режим.

- Кнопками  + / -  выставить начальный адрес DMX сигнала в диапазоне от 1 до 512.

- Нажать кнопку EXIT для выхода из меню. При этом все настройки сохраняются в памяти прибора.

5.   Знак #  в конце нижней строки обозначает, что выбран именно данный режим.

2.2.2	Режим  PATCH  ON

- В меню Адреса  (ADDRESS  MENU) кнопками  + / -  выбрать режим  Patch  On (каждому каналу диммера присваивается свой  DMX – адрес).

*   ADDRESS  MENU   *

Patch  On       #

- Нажать кнопку ENTER  для входа в режим.

*      PATCH    ON        *

Chan :  1     DMX :    1

- Поле, на котором мигает курсор, доступно для редактирования. Кнопками  + / -  выбрать номер   канала блока. Нажать  ENTER , при этом курсор переместится на поле  DMX .

- Кнопками  + / -  выставить  DMX – адрес для данного канала. Нажать кнопку ENTER .

- Повторить  процедуру п.3 и п.4 для всех каналов.

- Нажать кнопку EXIT  для выхода из режима. При этом все настройки, проведенные выше, сохраняются в  памяти прибора.

!  Заводские настройки следующие: 1 каналу соответствует 1 адрес, 2-му каналу – 2- ой и  т.д.

2.3	Меню  ПРОТОКОЛ  (MENU PROTOCOL)

- В меню выбора протокола  PROTOCOL  MENU  задается один из трех видов сигнала управления блоком:

- DMX – 512          (цифровой сигнал в протоколе  DMX-512)

- Analog  0 – 10V  (аналоговый сигнал в диапазоне  0 – +10В)

Экраны будут выглядеть так

*  PROTOCOL MENU *

DMX - 512         #

*  PROTOCOL MENU *

Analog 0 - 10V      #

- Кнопками  + / -  выбрать в нижней строке нужный вид сигнала управления.

- Нажать кнопку ENTER.  В правом нижнем углу дисплея появится значок выбора  #.

- Нажать кнопку EXIT  для выхода из режима.

Внимание!  Все настройки прибора  PDS24-3  сохраняются в энергонезависимой памяти и будут доступны после выключения питания.

2.4	 Меню   ТЕСТ    (TEST MENU)

В данном Меню проводится тестирование всех каналов блока  PDS24-3. Выходной сигнала принимает два значения «выключено» OFF и «включено» ON. Одновременно можно тестировать только один канал. При вхождении в режим «тест»  выходы всех каналов принимают значение  «выключено»  0FF  (заводская установка), сигнал управления блоком при этом блокируется.

- Находясь  в  Главном Меню  (MAIN  MENU), кнопками  + / -  выбрать в нижней строке дисплея надпись  Test.

*   MAIN  MENU   *

Test

- Нажать кнопку ENTER  для входа в режим.

*     TEST    MENU     *

Chan :   1      Lev : OFF

- Курсор мигает в поле Chan. Клавишами  + / -  выбрать канал, который следует тестировать.

- Нажать кнопку ENTER . Перейти к редактированию поля  Level.

- Клавишами  + / -  в поле  Level  выставить значение выходного сигнала  OFF или ON.

- Повторить процедуру п.3 – п.5 для тестирования всех каналов блока.

- Нажать кнопку EXIT  для выхода из режима «Тест», при этом работа блока от сигнала управления возобновляется.

2.5	 Меню   SOFT RESET

В данном режиме происходит «обнуление» всех настроек блока !

Находясь  в  Главном Меню  (MAIN  MENU), кнопками  + / -  выбрать в нижней строке дисплея надпись  Soft Reset.

*     MAIN  MENU     *

Soft reset

- Нажать кнопку ENTER, высветится следующий экран

*     MAIN  MENU     *

Are you sure      ?

- Нажать кнопку ENTER, произойдет перезагрузка программного обеспечения блока.

2.6	  Меню отображения режимов работы

2.6.1  Отображение режимов работы и параметров блока

1.	Нажать несколько раз кнопку EXIT для отображения на дисплее следующего экрана

А: _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

В: _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

В верхней строке индикатора отображаются уровни входных сигналов блока в виде вертикальных шкал по каналам 1-12.

В нижней строке индикатора отображаются уровни входных сигналов в виде вертикальных шкал по каналам 13-24.

- Нажать кнопку EXIT для отображения следующего экрана.

IM    Electronics

DMX : ??        A : 001  P

В нижней строке индикатора отображается следующее (слева направо):

- DMX : ??  или  DMX : OK  - показывает отсутствие или наличие сигнала  DMX на входе блока,

- AD : 001  - показывает начальный адрес блока при работе от источника  DMX сигнала,

- P  - символ в конце нижней строки показывает, что включен режим  PATCH  ON.

При работе блока в режиме приема аналогового сигнала экран отображения будет выглядеть так

IM    Electronics

AN :  10V      AD:001

|  | ### 3. Защита цепей |  |
| --- | --- | --- |

  - Защита цепей нагрузки:  защита выходных цепей блока осуществляется электромагнитными выключателями на ток 16А.

  - Защита цепей управления: предохранитель 0,25А (размер 5х20мм), расположенный на плате управления (под верхней крышкой блока на плате управления).